GÊNESE E EVOLUÇÃO DA VOÇOROCA DO PARQUE ECOLÓGICO DO SÓTER, CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL

Instituição: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Área temática: Pesquisa - Ciências Exatas e da Terra

NONATO, Karoline dos Santos1 (karolinenonato26@gmail.com); CAPOANE, Viviane2  (viviane.capoane@uems.br);

1 – Discente do curso de Geografia Bacharelado - UEMS, campus de Campo Grande-MS;

2 – Docente do curso de Geografia - UEMS, campus de Campo Grande-MS;

A presença de voçorocas em áreas urbanas é um dos grandes problemas enfrentados para a gestão e planejamento das cidades que foram imersas em transformações antropogênicas. No perímetro urbano de Campo Grande/MS, há uma voçoroca de aproximadamente 3,4 ha localizada no interior do Parque Ecológico do Sóter (PES). Como a voçoroca se originou e evoluiu ao longo das últimas décadas ainda não foi estudado. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo preencher esta lacuna de conhecimento. Para a análise, foi considerado o contexto da Bacia Hidrográfica do Córrego do Sóter (BHCS). A base cartográfica utilizada foi o levantamento aerofotogramétrico de 2013 na escala 1:1000. Após gerado o Modelo Digital de Elevação (MDE 1m), com o interpolador topo to raster, foi extraído o limite da bacia hidrográfica e da área de drenagem da voçoroca. A análise dos aspectos geotécnicos foi feita com base na Carta Geotécnica de 2020 e a análise histórica de uso e cobertura da terra, com ortofotos e imagens de satélite de alta resolução espacial. A BHCS possui uma área de 861,6 ha e perímetro de 17,5 km. As elevações na BHCS variam de 562,9 a 698,5 m, com amplitude de 135,7 m. O declive médio é de 4,9%, com maiores valores no talude da voçoroca. O substrato litológico no terço médio e superior da BHCS é composto por arenitos do Grupo Caiuá, dos quais derivam solos arenosos (Neossolo Quartzarênico) altamente suscetíveis à erosão. A análise histórica da transformação da paisagem mostra que em 1970 a vegetação nativa havia sido praticamente dizimada e a área onde se encontra a voçoroca era utilizada para a pecuária. A expansão urbana, impermeabilização dos solos e direcionamento das águas pluviais para um único ponto, deu origem à voçoroca. Mesmo que o relevo no local fosse suave ondulado, a presença de solos altamente suscetíveis a erosão, contribuiu para a formação da voçoroca. Embora as ortofotos mostrem que a voçoroca se originou entre 1970 e 1980, nenhuma medida foi tomada pelo poder público municipal para a recuperação da voçoroca, e o processo erosivo continua ativo, resultando em impactos ambientais como perda de sedimento, degradação da qualidade da água e assoreamento e, econômicos como a construção de uma barragem no interior do PES para drenar os sedimentos e obras de desassoreamento.

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças de uso do solo, Expansão urbana, Sistema de drenagem de águas pluviais.

AGRADECIMENTOS: À universidade Estadual de Mato Grosso do Sul pela Bolsa de Iniciação Científica, Edital UEMS/CNPq N° 03/2023 - PROPPI/UEMS - PIBIC.