TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE METAIS EM AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS EMPREGANDO ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS E QUIMIOMETRIA.

Instituição: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul / Dourados

Área temática: Pesquisa - Ciências Exatas e da Terra

MOYA, Ermínio Gomez1 (erminiomoya@gmail.com); Matos, Geraldo Domingues2  (geraldo.matos@uems.br).

1 – Discente do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária;

2 – Docente dos Cursos de Química e Engenharia Ambiental e Sanitária.

O consumo de alimentos ricos em vitaminas e minerais fazem parte de uma boa nutrição diária. Entretanto, existe uma quantidade adequada de ingestão desses compostos, a chamada ingestão diária recomendada (IDR) de nutrientes. A ANVISA define a IDR como a quantidade que, ingerida diariamente, atende às necessidades nutricionais da maioria dos indivíduos e grupos de pessoas saudáveis. Os minerais são classificados como macronutrientes e micronutrientes, dependendo de sua quantidade encontrada no organismo, e estes desempenharam diferentes funções. A deficiência ou excesso de macro e micronutrientes minerais pode provocar distúrbios na saúde. Dependendo da gravidade do caso, o indivíduo pode desenvolver enfermidades, e pode ser letal. Dentre as espécies, pode-se citar o níquel, a qual está presente em alguns alimentos. Devido à sua acumulação no organismo pode causar efeitos nocivos para a saúde como a carcinogênese e a dermatite induzida. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal, o desenvolvimento de um procedimento para determinação de níquel em amostras alimentícias baseada no emprego de extração do metal usando ácido diluído, reação de complexação e posterior quantificação por espectrofotometria de absorção molecular UV-vis. Todos os parâmetros referentes ao procedimento foram otimizados através de Otimização Multivariada, incluindo planejamentos fatoriais e planejamento Matriz de Doehlert. Os parâmetros avaliados no planejamento fatorial 24 foram: massa de amostra; concentração do ácido; temperatura e tempo de agitação. Os dados foram tratados no programa “Statistica”, cujo grau de significância de cada parâmetro foi avaliado através de gráficos e Diagrama de Pareto. A partir deste resultado, empregou-se o Planejamento de Doehlert para obtenção das melhores condições no procedimento proposto. As condições otimizadas foram empregadas para determinação de Ni em amostras alimentícias (massa de amostra 0,2g, concentração de HCl 0,08 mol/L e tempo de agitação de 15 minutos). As medidas no espectrofotômetro foram realizadas após complexação do Ni (extraído) com Etilenodiamina, devido ao fato de melhora na sensibilidade do sinal em função da alta absortividade molar do complexo formado (λ= 540nm). O procedimento apresentou um limite de detecção e quantificação de 0,00370 e 0,0123 g/L, respectivamente, e boa precisão, com valores abaixo de 1,5%. Os valores de Ni encontrados nas amostras variaram de 0,150 a 1,908 mg/kg. Os valores encontrados corroboram com aqueles da literatura, indicando que o procedimento desenvolvido foi adequado. Referente ao profissional, o projeto proporcionou maior conhecimento científico, bem como aprendizagem sobre uso de ferramentas estatísticas em Química Analítica.

PALAVRAS-CHAVE: Níquel, planejamento de experimento, superfície de resposta.

AGRADECIMENTOS: À UEMS pelo apoio financeiro.