DIA DE CAMPO: IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA CRIAÇÃO DE PEIXES EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA (RAS)

FERREIRA, Rafael Santini1 (rafaelfsantini1@gmail.com); DIEMER, Odair2 (odair.diemer@ifms.edu.br)

1Discente do curso de Engenharia de Pesca IFMS – Coxim;

2Docente do curso de Engenharia de Pesca IFMS – Coxim.

Para que ocorra o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da atividade aquícola na região do Pantanal, são necessárias novas tecnologias, entretanto a qualidade da água é primordial. O presente trabalho teve como objetivo realizar um dia de campo sobre a criação de pintados em sistema de recirculação e análise dos parâmetros físico/químico da água. Anteriormente a realização do evento foi construído uma unidade demonstrativa com 100 peixes com peso médio inicial de 11,06±3,04g em um tanque de geomembrana, com capacidade de 30 m3 de volume útil de água com dimensões: altura de 1,10m, diâmetro de 5,96 m e raio de 2,98m conectados a uma motobomba, a um filtro biológico de 2m³, caixa de 2m³ para depósito e bombeamento da água para o tanque de 30 m3 e aeração constante. O monitoramento da água foi realizado no tanque de cultivo e também na saída do filtro biológico, diariamente sendo mensuradas as variáveis: potencial hidrogeniônico (pH), temperatura da água, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido analisadas in loco com emprego de potenciômetros portáteis, onde os resultados se manteve dentro dos parâmetros. Atividade prática em campo: No dia, foi demonstrado que o conhecimento para analisar e interpretar os resultados dos parâmetros da qualidade da água é de grande importância para os piscicultores. O evento contou com a presença de 40 inscritos entre piscicultores do município, empresários, pescadores, agricultores, assentados e interessados pelo setor. Os participantes foram interativos fazendo vários questionamentos sobre a viabilidade do sistema e muito ativos na realização da atividade prática, ainda, foi possível demonstrar que o RAS é uma alternativa interessante para a piscicultura Pantaneira. Pois a água pode ser adquirida de poços, córregos, nascentes, rios, porém deve passar por um tratamento adequado para a correção dos parâmetros. Em conclusão, foi possível mostrar a comunidade a importância do controle da qualidade de água, pois conseguindo manter as medidas corretas, podemos criar qualquer organismo aquático.

Palavras-chave: piscicultura, análise, pantanal .

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor