IMPACTO AMBIENTAL DA DECOMPOSIÇÃO DO LIXO ELETRÔNICO NA PRESENÇA DE ÁGUA.

Instituição: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Unidade de Dourados.

Área temática: Engenharia Sanitária – Saneamento Básico – Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais

SANCHES, Karoline Beatriz Brito1 (karolsanchez317@gmail.com ); QUEIROZ, Dalton Pedroso2 (dalton_uems@hotmail.com)

¹Academica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEMS

²Professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEMS

A água é essencial para qualquer sociedade, sendo crucial tanto em áreas urbanas quanto agroindustriais, e está diretamente ligada às bacias hidrográficas. O Brasil, com seu vasto território e clima tropical, é privilegiado em recursos hídricos. Os metais pesados são elementos químicos que possuem alta densidade e peso atômico. Eles são amplamente utilizados em diversas atividades industriais e podem ser encontrados naturalmente na crosta terrestre. No entanto, quando são liberados na natureza sem o devido tratamento, podem contaminar a água e causar sérios impactos ambientais e à saúde humana. No entanto, a contaminação por metais pesados provenientes do lixo eletrônico é um grave problema ambiental e de saúde. Metais como chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio, quando liberados na água, causam danos à saúde humana e aos ecossistemas aquáticos. O chumbo, em particular, é um contaminante de grande impacto, afetando os sistemas nervoso e renal e causando diversas doenças. A pesquisa analisou o impacto do lixo eletrônico na qualidade da água, focando em pilhas, celulares  e placas de circuito impresso (PCBs) em diferentes estados de decomposição. Amostras de água foram coletadas e analisadas ao longo de 72 dias, revelando que o chumbo foi o metal que mais se decompôs, com níveis de contaminação aumentando significativamente ao longo do tempo. Em contraste, arsênio, cádmio e mercúrio permaneceram abaixo dos limites de detecção. As análises de pH e turbidez mostraram alterações significativas na qualidade da água, especialmente nas amostras com PCBs em péssimo estado, evidenciando um impacto negativo no ecossistema aquático. A contaminação da água por metais pesados do lixo eletrônico é um grande desafio para a saúde pública e o meio ambiente. O chumbo, em especial, mostrou-se o metal mais nocivo e persistente, com níveis de contaminação crescendo ao longo do tempo. A pesquisa destacou a necessidade de uma gestão adequada dos resíduos eletrônicos e do monitoramento contínuo da qualidade da água. Medidas eficazes de descarte e reciclagem de lixo eletrônico são essenciais para prevenir a poluição da água e proteger a saúde humana e os ecossistemas aquáticos. Implementar políticas e práticas adequadas, juntamente com a educação ambiental, é crucial para mitigar os impactos ambientais e promover um futuro mais sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos, Contaminação da água, Lixo eletrônico

AGRADECIMENTOS: A UEMS pela concessão a bolsa.