PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM BIODIGESTOR DE USO GERAL COM FINALIDADES DIDÁTICAS

Instituição: Universidade estadual do Mato Grosso do Sul

Área temática: Engenharia Sanitária

ANTÔNIO, Rita Karoline da Silva1 (rprado181@gmail.com); QUEIROZ, Dalton Pedroso de2 (dalton@uems.br)

1 – Acadêmica de Engenharia Ambiental e Sanitária;

2 – Docente do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária;

Os biodigestores, unindo vasta experiência no desenvolvimento sustentável, tem reconhecimento em soluções ambientais integradas a pequenas comunidades locais que se utilizam dessa opção para terem suporte econômico em suas benfeitorias, sem abrir mão da preservação da natureza, Eles são concebidos para se integrar às mais variadas atividades que se desenvolvem principalmente no meio rural, oferecendo qualidade na geração de energia renovável, na reciclagem de nutrientes para as plantas e no saneamento ambiental. Entretanto, para difundir o seu uso é muito importante envolver a escola como palco da disseminação desse conhecimento. No trabalho ora proposta, o que se realizou foi o projeto e a construção de um protótipo de um pequeno biodigestor de baixo custo e de simples construção que possa ser usado de forma didática, tanto na UEMS, como também em escolas da região de Dourados. Dessa forma, é possível demonstrar com clareza a produção de gás e biofertilizante a partir do reaproveitamento de diversos tipos de resíduos orgânicos. Os objetivos foram projetar e construir um biodigestor para transformação de resíduos orgânicos em gás e biofertilizante que possam ser utilizados no ambiente escolar de forma didática para isso, a matéria prima escolhida foi a Manipueira, cuja obtenção se dá através do processamento da fabricação da farinha de mandioca. Nas farinheiras, após a colheita da mandioca, a mesma é levada a indústria para ser higienizada e descascada, em seguida a raiz é ralada e prensada e o líquido resultante da prensagem dessa massa é denominado manipueira que por sua vez possui substâncias altamente toxicas e poluentes, mas com potencial biodigestivo. Para a realização do projeto, primeiramente foi feita uma revisão bibliográfica, seguida pelo projeto e fabricação do sistema de biodigestor. Além do biodigestor, foi desenvolvido um detector de gases hidrocarbonetos, capaz de identificar GLP, metano, propano, butano, hidrogênio, álcool, gás natural e outros inflamáveis. Os gases de interesse na biodigestão, principalmente o metano, são detectados por um sistema MQ-2 ligado a um protoboard e um Arduino, programado para essa finalidade. No entanto, o projeto não foi conclusivo em relação aos resultados gerados pelo sistema de biodigestor, o detector, porém apresentou funcionamento adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Biodigestor, detector de gases, manipueira

AGRADECIMENTOS: Agradeço ao CEPEMAT e a PROPPI/UEMS pelo apoio nesse projeto.