PERDAS DE SOLO E DE ÁGUA EM ARGISSOLO CULTIVADO COM FEIJÃO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO

Dorly Scariot Pavei1; Elói Panachuki2

1Estudante do Curso de Agronomia da UEMS, Unidade Universitária de Aquidauana;

E-mail: dorlyscariotpavei@yahoo.com.br   Bolsista PIBIC-UEMS

2Professor do curso de Agronomia da UEMS, Unidade Universitária de Aquidauana;

E-mail: eloip@uems.br

Resumo

A erosão hídrica transporta, além das partículas de solo em suspensão, nutrientes e matéria orgânica, fundamentais para o desenvolvimento das culturas. O presente trabalho tem como objetivo estudar as perdas de solo e de água em Argissolo da região de Aquidauana/MS em diferentes sistemas de cultivo, sob a aplicação de chuva simulada. Para avaliar as perdas de solo e de água foi aplicada a intensidade de precipitação de 60 mm h-1, utilizando-se um simulador de chuvas portátil. O trabalho foi realizado em área experimental presente na Unidade Universitária de Aquidauana - UUA/UEMS, no período compreendido entre agosto de 2011 e julho de 2012 em solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distroférrico. Os tratamentos utilizados foram preparo convencional (PC); cultivo mínimo (CM) e plantio direto (PD), sendo o último avaliado em quatro níveis 0, 3, 6 e 9 Mg ha-1 de resíduo vegetal. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com seis tratamentos e 4 repetições, totalizando, portanto, 24 parcelas experimentais. As perdas acumuladas de solo obtidas no preparo convencional, cultivo mínimo e plantio direto com 0, 3, 6 e 9 Mg ha-1 foram de 387,84, 24,75, 81,80, 65,68, 21,16 e 14,18 g m-2. Já as perdas acumuladas de água foram de 29,75, 4,21, 25,02, 47,19, 32,67 e 26,42 . 10-3 m3 m-2, respectivamente. O cultivo mínimo foi o sistema de manejo mais eficiente no controle das perdas de água. A presença de maior quantidade de massa vegetal no sistema de plantio direto permitiu menores perdas acumuladas de solo.

Palavras-chave: erosão hídrica. cobertura vegetal. escoamento superficial.