Monitoramento do pH de dejeto bovino pré-tratado com reagentes ácido e alcalino

ANDRADE, Willian Rufino1 (willian_rufino_andrade@hotmail.com); SANTOS, Tânia Mara Baptista2 (tania@uems.br); *VASO, Larissa Maria3 (larissamariavaso@hotmail.com)

1Discente do curso de Zootecnia da UEMS – Aquidauana, PIBIC – FUNDECT/UEMS;2Docente do curso de Zootecnia da UEMS – Aquidauana;3Discente do curso de Agronomia da UEMS – Aquidauana, PIBIC – FUNDECT/UEMS;

Resumo: O uso de pré-tratamento com reagentes alcalinos ou ácidos tem mostrado resultados promissores, facilitando a degradação da matéria orgânica e permitindo melhor aproveitamento da mesma em reduzido espaço de tempo. Contudo, elevadas quantidades e o período em que o material será tratado nos tanques de alimentação que antecedem o biodigestor, podem onerar e inviabilizar o uso dessa técnica em sistemas de digestão anaeróbia. Portanto, o presente estudo avaliou o monitoramento do pH de dejetos bovinos submetidos a pré-tratamento com diferentes níveis de solução ácida e/ou alcalina por 10 dias. Para condução do ensaio foram utilizados 14 béqueres de 80 mL. Para o preparo do substrato foram utilizados dejetos de bovinos diluídos em água a fim de obter concentração de sólidos totais de 5% com base na matéria seca do dejeto de 17,02%. Os pré-tratamento foram: controle, ácido clorídrico (HCl) e/ou calcário dolomítico (CaCO3MgCO3) nos níveis de 2,5; 5,0 e 7,5% (v/v) e (m/v) respectivamente. Diariamente foram verificados os valores de pH das misturas em potenciômetro digital. As alterações mais significativas para os pré-tratamentos com HCl foram observados nos dois primeiros dias de tratamento. No que se diz respeito ao uso de HCl – 7,5% como pré-tratamento químico, notou-se queda brusca nos valores de pH (3,37) após sua adição, o que acabou causando discreta recuperação com o decorrrer dos dias devido a elevada acidificação do meio. Ao 10˚ dia esse tratamento atingiu valores de 4,82. Maiores alterações de pH após adição do reagente podem indicar maior atividade hidrolítica no meio devido à elevada concentração de ions H+ no meio, porém, a tardia recuperação nos valores de pH pode onerar os custos quando aplicado o pré-tratamento nos tanques de alimentação dos biodigestores devido a necessidade excessiva de tamponante. Tomando como parâmetro que maiores alterações de pH indicam maior atividade hidrolítica e considerando a recuperação natural dos valores de pH do sistema após 10 dias de pré-tratamento e a quantidade necessária de reagente para pré-tratar o resíduo, conclui-se que o uso de HCl e/ou CaCO3MgCO3 nas quantidades de 2,5; 5,0% proporcionaram melhores resultados.

Palavras-Chave - Ácido clorídrico, , matéria orgânica, óxido de cálcio, pH

Agradecimento: Ao FUNDECT/UEMS pela concessão da bolsa.