DESENVOLVIMENTO DE UM ANEMÔMETRO PARA AQUISIÇÃO METEOROLÓGICA

YAMAMOTO, Lívia Arantes¹ (liviaayamamoto@gmail.com); PORTEZANI, Carlos Henrique² (carlos@uems.br)

¹ Discente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados; PIBEX/UEMS;
² Docente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados;

Algumas atividades de monitoramento ambiental possuem como uma de suas finalidades a coleta de parâmetros para serem utilizados a favor de um desenvolvimento industrial sustentável. Parâmetros ambientais mais comuns são obtidos por estações meteorológicas, as quais realizam a aquisição de vários parâmetros em conjunto, tais como a velocidade e direção do vento, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, radiação solar e quantidade de chuva. Esta aglutinação de parâmetros podem estabelecer um alto custo financeiro as estações meteorológicas. Pensando neste fato, esta pesquisa realizou o desenvolvimento independente de um dispositivo para medida da velocidade do vento (anemômetro), composto de um sensor de velocidade do vento de pás rotativas, circuito transdutor/condicionador com base no uso do circuito integrado LM331 (conversor de frequência para tensão analógica) e transmissão via wireless das informações por meio de um módulo XBee-WiFi. O circuito transdutor/condicionador foi projetado e posteriormente montado em uma matriz de contato, sendo o desempenho obtido através de procedimentos experimentais, no qual se obteve a função de transferência do circuito que relaciona a velocidade do vento em função da tensão de saída linear do circuito transdutor/condicionador. Esta função foi utilizada em um software especifico denominado projeto CNER o qual gerencia e armazena o processo de coleta do parâmetro meteorológico de velocidade do vento. Deste modo, a coleta poderá ser gerenciada e armazenada em vários microcomputadores simultaneamente pela rede internet, permitindo assim uma coleta sincronizada de diversos dispositivos espalhados em uma rede de monitoramento. A pesquisa teve como foco o projeto do circuito transdutor/condicionador e a utilização da tecnologia já obtida em pesquisas realizadas anteriormente, tais como a "Transmissão de parâmetros ambientais através da tecnologia sem fio ZigBee" e "Software para gerenciamento da aquisição de parâmetros ambientais transmitidos através de módulos XBee Wi-Fi". Espera-se que o dispositivo desenvolvido possa proporcionar uma aplicação mais versátil quando comparado as estações meteorológicas, visto que a coleta sincronizada sendo realizada através de estações demandaria um maior custo financeiro e mão de obra humana. Portanto, esta característica do dispositivo desenvolvido pode ser considerada uma inovação perante as estações meteorológicas disponíveis no mercado.

Palavra chave: Meteorologia, velocidade do vento, aquisição de sinais.

Agradecimentos: Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica PIBIC/UEMS , pela concessão da bolsa de extensão.