ANÁLISE DA TRANSMISSÃO DE ACOPLADORES FOTÔNICOS DE DIFERENTES TAMANHOS

DEVECCHI, Marcos Renan de Freitas1 (renandevecchi@gmail.com); RUBIO-MERCEDES, Cosme Eustáquio 2 (cosme@uems.br);

1 Discente do curso de Engenharia Física da UEMS - Dourados; PIBEX/UEMS

2 Docente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados;

O acoplador de guias de onda chamado também de taper é um tipo genérico de guia de ondas óptico que varia sua forma ao longo do seu comprimento, ou seja, varia sua forma ao longo da distância entre a entrada e a saída do acoplador. Estas estruturas, recentemente propostas na literatura, fazem parte das novas áreas de pesquisa denominadas de Nano fotônica e Plasmônica e apresentam intenso confinamento dos sinais ópticos em certas bandas de frequência, permitindo então um guiamento praticamente sem perdas. Desta forma temos duas opções para se obter maior eficiência de acoplamento entre guias, a primeira é a utilização de um guia de onda segmentado (PSW) e a segunda é o uso de guias de ondas contínuos (CWG) como tapers, onde a excitação é colocada na entrada do acoplador. No trabalho usamos o método dos elementos finitos (MEF) que é uma ferramenta matemática que consiste na discretização de um meio contínuo em pequenos elementos, mantendo as mesmas propriedades do meio original. A técnica que utilizamos consiste na aplicação do MEF em regiões finitas com descontinuidades e camadas absorventes (PML-Perfectly Matched Layer) para absorver as ondas refletidas das fronteiras do domínio de modo que elas não venham a interferir no experimento numérico. O simulador usado é chamado de FENTOOL e foi desenvolvido pelo orientador, com o qual foi possível calcular a distribuição dos campos eletromagnéticos e por fim a eficiência de transmissão para vários comprimentos de onda. Fazemos uma análise numérica dos guias periódicos segmentados usados como acopladores em óptica integrada. Caracterizamos a eficiência de acoplamento em função do comprimento de onda para vários tamanhos de acopladores. Variamos os valores da periodicidade e a razão de preenchimento dos PSW. Finalmente, através das pesquisas bibliográficas realizadas em revistas, artigos e teses, pode-se obter maior conhecimento sobre a temática abordada.

Palavra-chave: Guias de ondas Segmentadas. Elementos Finitos. Simulação Computacional.

Agradecimentos: À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – FUNDECT; vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação-PROPP/UEMS pela concessão de bolsa de iniciação cientifica, e ao orientador Cosme Eustaquio Rubio Mercedes.