ANÁLISE DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CHORUME PARA A PRODUÇÃO DE ALGAS COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE ÓLEO

POSTAUE, Najla1 (najla.postaue@live.com); KONRADT-MORAES, Leila Cristina2 (leilackm@uems.br); ASMUS, Rosa Maria Farias3 (rosaasmus@uems.br)

1Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS - Dourados; PIBIC/UEMS;

2 Docente dos cursos de Engenharia Ambiental e Química Industrial da UEMS – Dourados;

3 Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados.

As algas, dentre elas as microalgas, vêm sendo estudadas para produção de biodiesel. Porém, existe a necessidade de pesquisas aprofundadas a fim de elencar as variedades mais produtivas, ou seja, com altos teores de lipídios, e que se encontram naturalmente em cada região, de modo a facilitar seu cultivo. Além das microalgas com alto teor de óleo, existe a preocupação com relação a fontes confiáveis de nutrientes que possam ser utilizadas para o seu cultivo, visando uma alta taxa de crescimento e baixo custo. Desta forma o presente trabalho teve como objetivo a utilização do chorume proveniente de um aterro de Dourados/MS para o cultivo de uma determinada família de microalga presente na região. A partir de estudos em literatura e da utilização de microscópio óptico, foi possível identificar a Classe Chlorophyceae, presente na cidade de Dourados/MS, assim como sua família Coccomyxaceae. Estas microalgas foram cultivadas em N:P:K (20:5:20 g L-1) em concentração 1%, como comparativo de crescimento, e em chorume nas diluições de 5%, 12% e 20%, por 30 dias. Os ensaios foram realizados em galões de 5 litros, em triplicata, e as culturas foram mantidas em sistema estático não axênico, com constante aeração, à temperatura ambiente e fotoperíodo (12 h luz / 12 h escuro). No período foi acompanhada a contagem do número de organismos, utilizando câmara de Neubauer, em microscópio óptico, e ao final deste, determinou-se o teor lipídico em cada condição de estudo. Os valores obtidos de teor de lipídios, em média, para os cultivos, foram para o chorume com diluição de 5%, 2,74%, para o chorume 12%, 13,90%, e para o chorume 20%, 8,59%. Considerando os cultivos com N:P:K 1%, utilizados como comparativo, o maior percentual de teor lipídico obtido foi de 12,31%. Á partir do acompanhamento do número de organismos presentes no meio pode-se observar melhor desenvolvimento para o cultivo em 12% de chorume. Desta forma conclui-se que, das diluições de chorume testadas, a que apresentou maior potencial para utilização como fonte de nutrientes para o cultivo de microalgas foi a de 12%, pelo maior aumento de número de células e percentagem lipídicas observadas.

Palavras-chave: Produção de Microalga, Lipídio, Chorume.

Agradecimentos: Ao programa FUNDECT/CNPq/PIBIC/UEMS pela bolsa de estudo concedida para o desenvolvimento da pesquisa, aos professores Dr. Jelly Makoto Nakagaki e Dr. Luiz Eduardo Aparecido Grassi pelo auxílio a pesquisa.