UEMS - PESQUISA - QUÍMICA (UEMS - DOURADOS)

DETERMINAÇÃO DE DOPAMINA UTILIZANDO ELETRODOS DE PASTA DE CARBONO MODIFICADO COM CARBONO VÍTREO

Matheus Bispo De Souza (m.bsouza@outlook.com)

Gilberto José De Arruda (arruda@uems.br)

RESUMO

A dopamina é um neurotransmissor monoaminérgigo (derivado de aminoácidos), da família das catecolaminas e também das feniletilaminas que atua principalmente no cérebro, responsável pelo controle de algumas funções que estão relacionadas à movimentação e prazer, na alteração de seu equilíbrio no corpo contribui para doenças como o mal de Parkinson e esquizofrenia. Além das fontes naturais, pode-se estimular a formação dopamina através de alguns suplementos como a curcumina, ginkgo biloba, L-teamina, fosfatidilserina, entres outros. Métodos voltamétricos podem identificar e quantificar essas substâncias e assim ampliar os estudos e descobertas que são de grande importância para sociedade e a ciência. Neste trabalho será apresentado resultados eletroquímicos para detectar a dopamina utilizando como de trabalho o eletrodo de pasta de carbono (EPC, 75/25%, grafite/nujol), modificado com carbono vítreo (EPC/CV, 70/5/25%, grafite/carbono vítreo/nujol) e eletrodo de pasta de carbono modificado com carbono vítreo previamente oxidado em HNO3, (EPC/CVOx-HNO3, 70/5/25%, grafite/carbono vítreo/nujol). A funcionalização foi realizada adicionando a 0.5 g uma mistura das soluções de KMnO4, NaNO2 e HNO3, todos 4 mol L-1, que foi agitada, filtrada, lavada e aquecida (125oC), após filtração, para a retirada das moléculas de água. As medidas foram realizadas em uma célula de compartimento único de três eletrodos contendo o de referência (Ag/AgCl), o auxiliar (fio de platina) e os de trabalho (EPC; EPC/CV e EPC/CVOx-HNO3), como eletrólito H2SO4 0.02 mol L-1. Para a caracterização da dopamina foi empregada à voltametria de onda quadrada (VOQ), utilizando um Potenciostato/Galvanostato Autolab/PGSTAT 128, foi utilizado o software NOVA 1.10 para a aquisição e tratamento dos dados. Ocorreu um pequeno deslocamento no potencial de pico e um ganho de corrente associado, de 63,1% em relação EPC e 76% em relação ao EPC/CV. De acordo com os dados apresentados evidencia-se que as modificações realizadas tiveram um efeito positivo para essa molécula.

Palavras-chave: Voltametria, Funcionalização, Dopamina.