UEMS - PESQUISA - ENGENHARIA FLORESTAL (UEMS - AQUIDAUANA)

ESTUDO DA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DO COMPÓSITO METÁLICO USANDO LIGNINAS EXTRAÍDA DA MADEIRA – 2° ETAPA.

Hedielle Fernandes (hedielly@hotmail.com)

Armando Cirilo De Souza (armando@uems.br)

Jesualdo Luiz Rossi (jelrossi@ipen.br)

Adriana De Fátima Gomes Gouvêa (agouvea@uems.br)

Aline Cardoso Da Silva (alineacs98@hotmail.com)

RESUMO

A pesquisa no desenvolvimento de tecnologia e inovação, tem buscado utilizar produtos que possam ser obtidos de fontes renováveis. Considerando o avanço na indústria de celulose no Brasil, e a grande quantidade de resíduos produzidos, há um interesse da utilização tecnológica no refinamento desses resíduos, nesse processo temos a lignina como a segunda fonte mais abundante de matéria-prima natural, e a maior fonte de polímeros aromáticos de natureza fenólica. A lignina extraída da biomassa lignocelulósicas, apresenta diversas aplicações, por exemplo, na produção de aromáticos, adesivos e como substituto fenólico em resina. Na engenharia e ciências dos materiais, existe uma demanda em materiais para blindagem de radiação, com baixo custo e de propriedade nacional, o que justifica o interesse nesse trabalho. O método de precipitação ácida foi aplicado para isolar a lignina de resíduos de madeira, em duas etapas. Na primeira, o gás carbônico é borbulhado no licor negro a quente, recuperando entre 75 e 80% da lignina por filtração, na segunda, após a concentração, o filtrado é tratado com ácido sulfúrico, recuperando cerca de 10% de lignina. O metal tungstênio em forma de pó utilizado com metal base, foi passado em diferentes filtros, para separar a granulometria, e em seguida levado ao misturador para obter melhor homogeneidade. O pó de tungstênio foi misturado junto a lignina para formar o compósito de tungstênio. As amostras foram prensadas com uma carga na ordem de 300 MPa e submetidas ao tratamento térmico com temperatura 60,70, 80 e 90°C por 1 hr. As amostras do compósito formado foram levadas a preparação metalográfica. O objetivo deste trabalho é analisar a evolução microestrutural do compósito metálico-orgânico usando análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectro de energia dispersiva (EDS) e difração de raios-X (XRD). Os resultados mostraram que o compósito obtido de W-Lig, possui propriedades físico-química suficientes para que sejam submetidos aos testes de atenuação da radiação gama.

Palavras-chave: Lignina, Tungstênio, Compósito