ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CEREAL MATINAL A BASE DE SOJA

MATEUS, Jady Anne1 (jadymateus18@gmail.com); AGUIAR, Danielli Larissa1(danilarissa98@gmail.com); STURNICH, Winnie Gonsalves1(winniegsturnich@gmail.com); BENEDETTI,  Silvia2 (silviabene@gmail.com)

1Discente do curso de Engenharia de Alimentos da UEMS – Naviraí

2Docente do curso de Engenharia de Alimentos da UEMS – Naviraí

A soja contém propriedades nutricionais e funcionais devido à sua composição química e, se consumida regularmente, pode proporcionar benefícios à saúde. Os cereais matinais são produtos amplamente consumidos pelo público infantil por serem muito saborosos, práticos e nutritivos, podendo ser enriquecido com vitaminas e sais minerais. Porém, deve-se considerar que a maioria desses cereais matinais são elaborados a partir de ingredientes lácteos e cereais contendo glúten, e muitas crianças podem ser intolerantes à lactose e/ou alérgicas ao glúten. Dessa forma, o objetivo deste projeto foi elaborar um cereal matinal a base de soja e avaliar suas características físico-químicas, e sensoriais, visando agregar os benefícios da soja com a praticidade de consumo dos cereais matinais. Para elaboração do cereal matinal, primeiramente procedeu-se à elaboração do extrato hidrossolúvel de soja no Laboratório de Alimentos da UEMS- Unidade de Naviraí, a partir da maceração em água e trituração da soja. O extrato foi filtrado e submetido à fervura por 5 min. Os ingredientes utilizados na elaboração do cereal matinal foram: açúcar, farinha de soja, extrato aquoso de soja, castanha do Pará e essência de baunilha. Em um recipiente foram misturadas a farinha de soja, o açúcar, a castanha e a essência de baunilha, adicionado aos poucos o extrato aquoso de soja e mexendo até obter uma mistura. Logo após foi levada ao forno e assada a 150 ºC por 20 min. Após a elaboração do produto, realizou-se teste sensorial de aceitabilidade com 62 julgadores não treinados e análise física de índice de absorção de água (IAA). O extrato hidrossolúvel de soja foi submetido às análises de pH, acidez titulável e sólidos solúveis. No cereal, foram avaliadas as análises físico-químicas de umidade, cinzas, proteínas (fator de correção de 6,25), lipídios e fibra bruta. Os resultados da análise sensorial demonstraram que o produto elaborado foi bem aceito, com notas acima de 7 para o atributo aparência (“gostei moderadamente”) e acima de 8 (“gostei muito”) para os demais atributos avaliados. O índice de aceitabilidade obtido foi superior a 91 %. O extrato hidrossolúvel apresentou pH em torno de 6,64, acidez titulável de 2,45 % e aproximadamente 11,6 º Brix. Com relação à análise do IAA, o resultado obtido foi de 3,36 g água/g de amostra seca. O cereal matinal apresentou a seguinte composição físico-química: 5,6 % de umidade,12,4 % de proteína, 21,1 % de lipídeos, 2,1% de cinzas, 1,4 % de fibra bruta e 57, 5% de carboidratos. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que o cereal matinal elaborado a partir da soja teve boa aceitação sensorial e elevado valor energético, sendo uma alternativa viável para alimentação de crianças com intolerância à lactose e/ou alergia ao glúten.

Palavras-chave: soja, avaliação sensorial, desenvolvimento de produto.

Agradecimentos: À Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor.