OBTENÇÃO DE MICROCÁPSULAS COM 1% DE ÓLEO ESSENCIAL DOS FRUTOS DE Schinus terebinthifolius

GAIOLA, Larissa1 (larigaiola@gmail.com); LIMA, Fernando Freitas de2 (flfernando_@hotmail.com); SILVA, Viviane de Souza2 (vinutry@yahoo.com); CARDOSO, Claudia Andrea Lima3 (claudiacardosouems1@gmail.com)

1Discente do curso de Química Industrial da UEMS – Dourados, MS;

2Pesquisador de pós doutorado no Instituto de Biologia da Unicamp – Campinas, SP;

3Docente do PGRN-UEMS-Dourados-MS

Microcápsulas são capazes de controlar a liberação dos constituintes internos, protegendo-os da exposição a fenômenos naturais como luz, calor e umidade, reduzindo a volatilidade e prolongando a vida útil dos mesmos. O processo de microencapsulação possibilita recobrir frações de um material líquido com um ou vários agentes encapsulantes os quais, podem ser formados por diferentes polímeros, e incorporados de com amostras ativas, dentre elas os óleos essenciais. O óleo essencial de Schinus terebinthifolius possui grande potencial de uso na área da saúde, visto a ampla utilização na medicina popular como antitérmico, anti-inflamatório, analgésico, depurativo, para o tratamento de doenças venérias e do sistema urogenital, reumatismo, dores, febre e gengivite, assim como para o tratamento de bronquite, gonorreia, úlceras, doenças da córnea e do coração, hemorragias excessivas e cicatrizantes. Deste modo, o presente estudo objetivou a obtenção de microencapsulados com incorporação do óleo essencial dos frutos de S. terebinthifolius na proporção de 1%. O óleo essencial foi obtido dos frutos de S. terebinthifolius empregando hidrodestilação. As microcápsulas contendo óleo essencial foram sintetizadas em meio aquoso pelo método de coacervação complexa, com introdução de 1% de óleo essencial.  As substancias foram identificadas empregando cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Nas microcápsulas foram avaliados o diâmetro, polidispersidade e potencial zeta da superfície. A eficiência de microencapsulação foi determinada considerando a quantidade de óleo essencial extraído dos microencapsulados em relação a quantidade de óleo essencial inserido na microcápsula As substancias identificadas como majoritárias foram α-felandreno (1,50%), silvestreno (2,42%), mirceno (3,26%), (E)-cariofileno (6,51%), α-pineno (17,53%) e δ-3-careno (60,98%) no óleo essencial dos frutos de S. terebinthifolius.  Nas microcápsulas foram identificadas as mesmas substancias no óleo essencial bruto.  As microcápsulas apresentaram um diâmetro médio de 187,67 ± 6,80µm e polidispersidade de 0,24 ± 0,02. O potencial zeta da superfície das microcápsulas foi de -7,42 ± 0,35 mV. A eficiência de incorporação da microcapula foi de 97%. Foi possível obter as microcápsulas com boa eficiência e com preservação das substancias do óleo essencial.

Palavras-chave: Schinus terebinthifolius, Óleo essencial, Microcápsula.

Agradecimentos: CNPq, FUNDECT, CAPES.