MÉTODO DE COMPOSTAGEM APLICADO A RESÍDUOS ÚMIDOS DE

CERVEJARIA

PAIM, Guilherme Willkomm1 (gui_wilkom@hotmail.com); ASMUS, Rosa Maria Farias2 (rosa_asmus@yahoo.com.br)

1Discente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEMS – Dourados;

2 Docente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UEMS – Dourados

O método de compostagem é uma técnica utilizada para transformar resíduos orgânicos em compostos orgânicos, que podem ser utilizados como adubo em cultivos diversos. Tendo em vista a afirmativa anterior o projeto teve como ideia principal uma alternativa de destinação correta dos resíduos de cervejaria. O subproduto da produção de cerveja é chamado de Resíduos Úmidos de Cervejaria (RUC), e é composto por água, malte de cevada e lúpulo. A compostagem do RUC foi feita seguindo a metodologia de leira, resultando em uma camada de palhada (proveniente da jardinagem da UEMS-Dourados) intercalada com o RUC, e ao final, uma cobertura de palhada. A partir da instalação da leira, a temperatura e umidade foram acompanhadas diariamente. Este acompanhamento diário foi feito nos primeiros 45 dias, pois é o período que a leira sofre mais alterações, O processo normalmente se completa aos três meses, mas pode ser estendido devido a variações climáticas como temperatura, umidade e chuvas. Neste projeto o processo se completou com cinco meses. Quando se observou um decréscimo na temperatura, a leira foi revolvida para aeração e após este período o composto apresentava as características desejadas como: não fibroso, cor castanho escuro, odor neutro e temperatura ambiente. O composto foi colocado para secar por dois dias a sombra e ensacado em seguida. Era previsto o teste deste composto como adubo na hortaliça alface (Lactuca sativa). Ela seria utilizada como bioindicador por suas peculiaridades, porém não foi possível devido a redução do tempo do projeto que incialmente seria de 12 meses e foi desenvolvido em apenas seis meses. A técnica se apresentou viável para uma destinação correta, pois o composto apresentou características físicas satisfatórias para o uso como adubo, porém, não é possível afirmar se suas características químicas são adequadas para o uso como adubo, no entanto esta técnica pode ser de grande interesse da indústria cervejeira, pois mesmo que necessite de correções, ela mostra potencial para ser utilizada em escala industrial.

Palavras-chave: resíduo orgânico, composto, cerveja.

Agradecimentos: A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) pela concessão de bolsa de Iniciação Cientifica ao primeiro autor.