SÍNTESE DE VITRO-CERÂMICAS TRANSPARENTES ÓXIDO-CLORETO COM NANO-CRISTAIS DE CaCl2 DOPADOS COM ÍONS DE Ce3+

AZEVEDO, Maycon Henrique Alves1 (maycon_henrick@hotmail.com); SILVA, Junior Reis2 (juniorrsilva@uems.br).

1 Discente do curso de Engenharia Física da UEMS – Dourados.

5 Docente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e Química Industrial da UEMS – Dourados.

A vitro-cerâmica é um material constituído de uma fase vítrea e ao menos uma fase cristalina. Esse material tem despertado a atenção de pesquisadores da área de fotônica por unir as boas propriedades mecânicas de vidro e seu baixo custo de produção às excelentes propriedades espectroscópicas dos cristais quando dopados, por exemplo, com íons terras-raras. Neste trabalho, 3 g de vidro óxido-cloreto dopados com Cério foram preparados a partir da seguinte composição química (100 – X) *(27,2 SiO2 - 27,2CaO - 22,32Al2O3 - 3,28MgO - 20CaCl2) + (0,1CeO2). Após a pesagem em uma balança analítica, a mistura foi homogeneizada em um almofariz de ágata e depositada em um cadinho de platina para que pudesse, posteriormente, ser levada a um forno de indução magnética, para fusão dos reagentes. Para obtenção inicialmente do vidro foi utilizado o método de fusão/resfriamento, no laboratório do Grupo de Espectroscopia Óptica e Fototérmica (GEOF). Após produção do vidro a amostra foi cortada em cinco partes, em que duas passaram por tratamento térmico em um forno mufla, uma em 1000 °C e outra em 1025 °C ambas por uma hora, para que fosse induzido o processo de crescimento dos nano-cristais. A verificação do crescimento dos mesmos foi realizada por meio de medidas de raio-X. Além disso, experimentos de luminescência indicaram a presença de íons de Ce3+, uma vez que foi observada a emissão característica deste íon 350 e 550 nm. Outras duas partes foram polidas em diferentes espessuras (0,18 mm e 2.43 mm), para efetuar medidas de absorção ópticas. Os resultados mostraram uma banda entre 300 e 475 nm, confirmando os resultados obtidos por meio das medidas de excitação-emissão. Seguindo os resultados deste trabalho, medidas espectroscópicas adicionais vão avaliar o potencial destes materiais para sua aplicação como conversor de energia para células solares de Si ou refrigeração óptica.

Palavras-chave: Vitro-cerâmica, vidro óxido-cloreto, refrigeradores ópticos.

Agradecimentos: Ao Grupo de Espectroscopia Óptica e Fototérmica (GEOF) por cederem seu espaço para análises e produção das amostras e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul pela bolsa de iniciação cientifica ao primeiro autor.