UTILIZAÇÃO DE GEOCIÊNCIAS NA ANÁLISE QUALITATIVA DA SUSCEPTIBILIDADE EROSIVA DO SOLO DA MICRO BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO ENGANO.

DIODATO, Jonailce Oliveira1 (jodiodato@gmail.com); RIBEIRO, Vinícius de Oliveira²(viniciusoribeiro@yahoo.com.br)

1Docente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados;

2Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados.

O processo de urbanização ocorrido nos últimos anos, trouxe importantes alterações no uso e ocupação do solo, como por exemplo, ocorrência de processos erosivos e perda de solo. A aplicação da tecnologia de Sistema de Informação Geográfica (SIG) facilita a maneira de como o uso do solo pode ser monitorado e têm se apresentado como excelente ferramenta na execução de projetos como este aqui proposto. Diante disso, este trabalho teve como propósito mapear e analisar qualitativamente a susceptibilidade erosiva do solo da micro bacia do córrego Engano, a qual está localizada nos municípios de Dourados e Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul. A metodologia consistiu na aplicação da Equação Universal de perda do Solo – EUPS, imagem de satélite Sentinel2, de resolução espacial de 10m, arquivos vetoriais em formato shapefile representativos das rodovias, limite político-administrativo do Estado de Mato Grosso do Sul, da carta de solos (1:250.000) do Estado de Mato Grosso do Sul, a carta topográfica oficial de Dourados, escala 1:100.000, produzida pela Divisão de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, e a carta de erosividade da chuva. O trabalho foi executado com software livre e gratuito QGIS nas versões 2.18.26 e 3.4.0. Os valores para a estimativa da perda anual de solo para o local em estudo, variaram entre 0 e 250 toneladas por hectare ao ano. Verificou-se que a 71,2% da bacia apresenta perda de solo de nula a moderada, ou seja, menor que 15 ton. ha-1. ano-1. Quase 26% da bacia possui perda de solo média, ou seja, de 15 a 50 ton. ha-1. ano-1. Verifica-se ainda que 0,7% da bacia expressa forte perda de solo (120 a 200 ton. ha-1. ano-1) e apenas 0,2% exprime perda de solo muito forte (acima de 200 ton. ha-1. ano-1). O fato de a maior parte da área apresentar perda de solo nula a moderada pode estar atrelado às características do solo, sendo o mesmo bem desenvolvido, drenado e poroso, além das baixas declividades da bacia. Para estudo futuros recomenda-se verificar as práticas conservacionistas adotadas pela agricultura e realizar o monitoramento, visto que a mesma ocupa maior parte da área da bacia e pode causar impactos nas características do solo.

Palavras-chave: EUPS, erosão, geotecnologias.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor.