CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DESENVOLVIDOS A PARTIR DE FÉCULA DE MANDIOCA E BAGAÇO DE CEVADA

VELLOSA, Laís Lúcio1 (laislucio98@gmail.com); AMADO, Laís Ravazzi2 (laisravazziamado@gmail.com); TODISCO, Katieli Martins3 (katielimar@hotmail.com), MORATO, Priscila Neder3 (primorato@gmail.com)

1Discente do curso de Engenharia de Alimentos da UEMS – Naviraí;

2Discente de doutorado no departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos UNESP – São José do Rio Preto;

3Docente do curso de Engenharia de Alimentos da UEMS – Naviraí.

Atualmente, várias pesquisas na área de materiais poliméricos estão sendo realizadas para garantir a preservação ambiental e proporcionar uma melhor qualidade dos materiais desenvolvidos. Entretanto, o uso comercial de filmes formulados a partir destes polímeros tem sido limitado, devido aos problemas relacionados às propriedades mecânicas e de barreira. Dessa forma, diferentes compostos têm sido incorporados em filmes de amido, como proteínas e fibras, com a finalidade de melhorar estas propriedades. O trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de filmes de fécula de mandioca e bagaço de cevada, como forma de reutilizar os resíduos gerados pela indústria. Os mesmos foram elaborados em quatro formulações, preparados a partir de fécula de mandioca pura e glicerol, e com adição de bagaço de cevada em substituição parcial à fécula, através da técnica de casting, sendo as formulações F1 (10% farinha de bagaço de cevada e 90% fécula de mandioca, F2 (20% farinha de bagaço de cevada e 80% fécula de mandioca), F3 (30% farinha de bagaço de cevada e 70% fécula de mandioca). Um filme de fécula de mandioca, sem a adição de bagaço de cevada, foi utilizado como padrão (P). Os filmes foram analisados quanto às suas propriedades mecânicas, de barreira, óticas e de solubilidade em água. Foram realizadas ainda, análises de espessura, atividade de água, umidade, microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X. Os filmes de fécula de mandioca e bagaço de cevada não apresentaram diferença significativa em propriedades como permeabilidade ao vapor de água, atividade de água e umidade. As espessuras dos filmes variaram de 0,12 a 0,27 mm, de modo que houve um aumento significativo deste parâmetro para os filmes com adição de bagaço de cevada. Verificou-se que a concentração de bagaço de cevada foi a responsável por alterar significativamente as propriedades mecânicas, óticas e de solubilidade em água. O filme com adição de 20% de bagaço de cevada em substituição à fécula de mandioca foi o que apresentou melhores propriedades mecânicas, com o aumento de módulo de Young (161,86 MPa) e diminuição da deformação na ruptura (20,18%), tornando-se mais rígido. Com as características demonstradas neste trabalho, os filmes com adição de bagaço de cevada apresentam potencial de aplicação na área de embalagens e coberturas para a indústria alimentícia, além de permitir agregar valor ao resíduo gerado pela indústria cervejeira.

PALAVRAS-CHAVE: amido, embalagem, resíduos.

AGRADECIMENTOS: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor